姓名                      单位                                      考号

潍坊农电培训基地

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊密┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊封┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊

中级农网配电营业工模拟试卷（B）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |

一、单项选择题（每题1分，共60题）

1、钢管或硬塑料管的管径选择，应使管内导线截面总和（包括绝缘层）不超过管子有效面积的（  ），最小管径不应小于（  ）mm。

A、50%，10；　　	B、40%，13；C、40%，10；　　	D、50%，13。

2、电气图文字符号的字母采用（  ）字母大写正体字。

A、希腊；	B、英文；C、拉丁；	D、汉语拼音。

3、仪表偏离正常工作条件产生的误差称为（  ）。

A、基本误差；	B、相对误差；C、偶然误差；	D、附加误差。

4、采用万用表测试完毕后，应将转换开关旋到最高（  ）。

A、交流电流挡；	B、直流电流挡；C、交流电压挡；	D、直流电压挡。

5、电动系测量机构主要由（  ）组成。

A、动圈与定圈；	B、定圈与可动铁片；

C、动圈与永久磁铁；	D、电磁铁与活动铝盘。

6、（    ）的属低压设备。

A、1000V及以下；	B、1000V以下；C、500V及以下；	D、500V以下。

7、（  ）主要是指供电电压和供电频率必须符合国家标准。

A、供电时间；	B、供电容量；C、供电质量；	D、用电性质。

8、电力线路按其传输电流的种类分为（　）和（　）。

A、交流线路，配电线路；	B、交流线路，直流线路；

C、直流线路，配电线路；	D、直流线路，送电线路。

9、直敷配线时，敷设面应平坦、牢固，能与线卡可靠连接。直敷导线应平直，弯曲半径一般为导线宽或外径的（  ）倍。

A、5；　　	B、6；　C、8；　　	D、2。

10、高压隔离开关可通断电容电流不超过5A的10kV及以下长（  ）km的空载输电线路以及电压互感器和避雷器回路。

A、2；	B、3 ；C、4；	D、5。

11、电力电缆着火时，应使用（  ）扑灭。

A、水；	B、干燥的黄沙或干土覆盖；C、泡沫灭火器；	D、石块。

12、接地线与电气设备的连接应采用（  ）。

A、螺栓连接；	B、焊接；C、压接；	D、任何一种连接皆可。

13、当配电变压器容量为100kVA及以下时，接地电阻不得大于（  ）Ω；当配电变压器容量大于100kVA时，接地电阻不得大于（  ）Ω。

A、10，4；	B、8，4；C、10，5；	D、8，2。

14、把导线敷设在顶棚内、墙壁内、地板下等看不见的地方，称为（  ）。

A、明敷；	B、直埋；C、穿管；	D、暗敷。

15、坐收主要是指供电企业设立的营业站或收费站（  ）收取，即坐在柜台里收费。

A、固定值班；	B、银行代收；C、电费储蓄；	D、托收。

16、供电设备处在停运状态下，电网和用电设备均处在断电状态下。一旦需要用电，则需首先向供电设备送电，而后再逐步操作接通用电设备，方可用电。称为（  ）。

A、冷备用状态；	B、热备用状态。

17、与绝对误差大小相等符号相反的值称为（  ）。

A、绝对值；	B、更正值；C、相对误差值；	D、灵敏度。

18、测量中值电阻时，宜采用（  ）。

A、双臂电桥；	B、单臂电桥；C、绝缘电阻表；	D、接地电阻测量仪。

19、一般单位用照明、动力，在装表计费方面的要求是（  ）。

A、分别装表计费；	B、可合用一块表； C、现场确定。

20、电场对于该电场中的电荷产生作用力，称为（  ）。

A、电场力；	B、电磁力；C、电动力；	D、静电力。

21、避雷针的接地引下线可以用厚度不小于（  ）mm、宽不小于20mm的扁钢作成。

A、4 ；	B、5；C、6 ；	D、7。

22、明设接地线表面应涂15～100mm宽度相等的（  ）相间的条纹。

A、绿色和黑色；	B、红色和黑色；C、绿色和黄色；	D、黑色和白色。

23、用电子管作为电子元件制成的计算机属于（  ）。

A、第一代；	B、第二代；C、第三代；	D、第四代。

24、已知绝对误差Δ，实际值为A，则相对误差为（  ）。

A、A×△；	B、ΔA；C、ΔA×100%；	D、ΔA%

25、接到客户投诉或举报时，应向客户致谢，详细记录后，立即转递相关部门或领导处理。投诉在（  ）天内答复。

A、3； 	B、5；C、7； 	D、10。

26、常用的三相电路无功功率的测量方法有（  ）。

A、三电压表三电流表法；	B、两电压表两电流表法；C、两表跨相法、三表跨相法；D、一表跨相法。

27、避雷针的接地引下线应保证雷电流通过时不致熔断，可以用直径为（ ）mm的圆钢。

A、2；	B、3；C、4；	D、6。

28、并沟线夹的大小和使用数量与导线截面大小有关。通常，截面为（  ）mm2及以下的铝线，用一副小型并沟线夹。

A、70；	B、100；C、150；	D、200。

29、用交流电压表测电压时，表计显示的读数是交流电的（  ）。

A、有效值；	B、最大值；C、瞬时值；	D、平均值。

30、没有钳接工具时，可采用插接法连接档距内的导线接头，接头长度不应小于（  ）mm，一般用于连接LJ-35型及以上导线。

A、200；	B、250；C、300；	D、350。

31、使用万用表欧姆挡时，被测电阻越大，表头指针的偏转角度（  ）。

A、越小；	B、越大；C、适中；	D、无法确定。

32、在Word中，当前输入的文字被显示在（  ）。

A、文档的尾部；  	B、鼠标指针位置； C、插入点位置；	D、当前行的行尾。

33、我国采用的工业频率（简称工频）为（　）Hz。

A、50；	B、60；C、80；	D、100。

34、电流保护装置的电气文字符号是（  ）。

A、APV；	B、APA；C、APD；	D、APR。

35、宽负荷单相、三相有功或无功电能表是指其（  ）的电能表。

A、Imax ≥4Ib；	B、 Imax≥3Ib；C、Imax ≥2Ib；	D、Imax ≥1.5Ib

36、通过人体的工频电流超过（  ）mA时，心脏会停止跳动，导致人发生昏迷，并出现致命的电灼伤。

A、15；   	B、50；    C、20；  	D、100。

37、单股铜芯导线T型连接时，将支路芯线的线头与干线芯线十字相交，在支路芯线根部留出（  ）mm，顺时针方向缠绕支路芯线，缠绕6～8圈后，用钢丝钳切去余下的芯线，并钳平芯线末端。

A、2；	B、5；C、7；	D、10。

38、若功率表接线正确（电流端串联，电压端并联），但指针反向偏转，这时（  ）。

A、应改换电流线圈的接线端；	B、应更换电压线圈的接线端；

C、电流线圈、电压线圈的端子同时都更换；	D、无法测量，不必更换。

39、焊接过程，引弧的方法一般采用（  ）。

A、短路法；	B、开路法；C、升高电压法；	D、上述三种方法都可。

40、某基建工地施工（包括施工照明）用电，其电费计价种类属于（  ）。

A、住宅电价； 	B、非工业电价；C、临时电价； 	D、商业电价。

41、我们在选择电缆时，电缆的额定电压等于或者大于所在网络的额定电压，电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的（  ）。

A、15％；	B、20％；C、25％；	D、30％。

42、将"110V、100W"和"110V、40W"的两个灯泡串接在220V的电路中，结果是（  ）。

A、"110V、100W"比"110V、40W"亮；	B、"110V、100W"比"110V、40W"暗；

C、"110V、100W"将烧毁；	D、"110V、40W"将烧毁。

43、携带式电气设备的绝缘电阻不低于（  ）MΩ。

A、8；  	B、10； C、15；  	D、2。

44、绝缘电阻表应根据被测电气设备的（  ）来选择。

A、额定功率；	B、额定电压；C、额定电阻；	D、额定电流。

45、电压继电器的电气文字符号是（  ）。

A、KA；	B、KV；C、KF；	D、KD。

46、农村电网的分级保护模式中第一级保护可采用延时（  ）s或1s的延时S型剩余电流断路器。

A、0.2；	B、0.5 ；C、0.7 ；	D、0.8。

47、某营业厅原来装有一只照明表，一只动力表，由于电价相同，用户要求将两个表的容量合在一起，该用户应办理（  ）手续。

A、并户；	B、增容；C、改类；	D、迁户。

48、雷电对设备、线路或其他物体的静电感应或电磁感应所引起的过电压称（  ）。

A、操作过电压；	B、谐振过电压；C、大气过电压；	D、间接雷击。

49、在线路上工作时，人体或其所携带工具与临近线路带电导线的最小距离，10kV以下者不应小于（  ）m；35kV者不应小于（  ）m。

A、1.0，2.5， 	B、1.5，2.5；  C、2.0，2.5；  	D、1.0，2.0。

50、（  ）是用来平衡导线拉力或风压（吹）的一种电杆加固装置。

A、横担；	B、拉线；C、绝缘子。

51、测量直流电压时，正确接入电路的方法是（  ）。

A、和负荷串联，"+"极端接高电位；	B、和负荷并联，"+"极端接低电位；

C、和负荷并联，"+"极端接高电位；	D、可以随便接。

52、上网的网址应在浏览器的什么栏输入？（  ）

A、标题栏；	B、地址栏；C、链接栏；	D、频道栏。

53、变压器台架对地距离一般不小于（  ）m。

A、2；	B、2.5；C、3；	D、3.5。

54、基尔霍夫第一定律的依据是（  ）。

A、电位的单值性原理；B、电流的连续性原理；C、欧姆定律；	D、能量守恒定律。

55、对单台电动机，低压熔断器熔体额定电流应超出电动机额定电流（  ）倍。

A、1～2；	B、1.5～2.5；C、2～3；	D、2.5～3。

56、导线绝缘层的恢复中使用的黄蜡带和黑胶带选用规格为（  ）mm宽的较为适宜。

A、10；	B、20；C、30；	D、40。

57、避雷针的接地引下线可以用截面不小于（  ）mm2的镀锌钢绞线。

A、10；	B、20；C、35；	D、40。

58、配电变压器通常所使用的低压供电电压为（  ）V和220V。

A、380；	B、280 ；C、110；	D、60。

59、判断线圈产生感应电动势的方向用（  ）。

A、左手定则；	B、右手定则；C、右手螺旋定则；	D、楞次定律。

60、额定功率相同，额定电压不同的两个电阻并联，消耗功率大的是（  ）。

A、额定电压高的；	B、额定电压低的；C、一样大；	D、不一定。

二、多项选择（每题1分，共20题）

61、搁置或停运6个月以上的变压器，投运前应作（  ）。

A、绝缘电阻试验；	B、绝缘油耐压试验；C、吸收比测定；	D、色谱分析。

62、RN1、RN2型高压熔断器主要组成部分是（  ）。

A、熔管	B、触座；C、动作指示器；	D、绝缘子和底座。

63、电动机的保护有（  ）。

A、短路保护；	B、失压保护；C、断路保护；	D、接地保护；E、过负荷保护。

64、对称三相电路无功功率的计算公式是（  ）。

A、Q=3UIcosϕ ；	B、Q=3I2R；C、Q=3UIsinϕ；	D、Q=3I2X。

65、安全带的使用可（  ）。

A、高挂低用；B、低挂高用；C、平行拴挂；	D、以上都可以；E、任意拴挂。

66、包缠绝缘带时，不允许出现的缺陷有（  ）。

A、从不完整的保护层开始；	B、叠得过疏；C、叠得过密；	D、露出芯线。

67、判断伤员呼吸应注意（  ）。

A、保持气道开放位置；	B、观察5s左右时间；

C、有呼吸者，注意保持气道通畅；	D、无呼吸者，立即进行口对口人工呼吸。

68、农网施工中，混凝土电杆的运输支承支吊方式概括起来有以下几种？（  ）

A、汽车运输支承方式；	B、胶轮大车运输方式；

C、钢筋混凝土电杆平吊方式；	D、人力抬运支承方式。

69、交流电路的功率包括（  ）。

A、瞬时功率；	B、有功功率；C、无功功率；	D、视在功率；E、复数功率。

70、电路的基本定律是（  ）。

A、欧姆定律；	B、楞次定律；C、电磁感应定律；	D、基尔霍夫定律。

71、人工接地体基本结构有（  ）。

A、垂直埋设的人工接地体；	B、成45°埋设的人工接地体；

C、水平埋设的人工接地体；	D、L型埋设的人工接地体。

72、电力系统中性点常采用（　）运行方式。

A、不接地；	B、经低电阻接地；C、经消弧线圈接地；D、直接接地；

73、下列描述中，符合对称正弦量的是（  ）。

A、大小相等；	B、相位相同；C、频率相同；	D、相位互差120°；E、电压与电流同相位。

74、剩余电流保护装置安装应充分考虑（  ）。

A、供电方式；	B、供电电压；C、系统接地型式；D、保护方式。

75、四线制电路若对称，则（  ）。

A、中性线电流为零；	B、中性线电流为其中一相的三倍；C、每相负荷电流只需用本相电压和负荷计算；D、负荷电流不一定对称。

76、电击时的伤害程度与通过人体的（  ）和通过人体的途径，以及人体的健康状况等因素有关。A、电流强度；	B、持续时间； C、电压； 	D、频率。

77、检查电能计量装置接线有无短路的重点是（  ）。A、电能表进出线间是否有U型短路线；B、经TA接入式电能表一次回路是否有短接现象；

C、经TA接入式电能表二次电流回路是否有短接现象；D、经TA接入式电能表二次电压回路是否有短路现象。

78、必须采取的安全技术措施有（  ）。

A、停电；B、验电；C、挂接地线； D、装设遮栏和悬挂标示牌。

79、用户功率因数的计算，可采用（  ）方法 。

A、cosϕ=Pt(Pt)2+(Qt)2     B、cosϕ=Qt(Pt)2+(Qt)2    C、cosϕ=WP(WP)2+(WQ)2    D、cosϕ=WQ(WP)2+(WQ)2

80、下列元件中，属于储能元件的是（  ）。

A、电阻元件；	B、电感元件；C、电容元件；D、都不是。

三、判断题（正确的涂“A”，错误的涂“B”，每题1分，共20题）

81、对三相四线表，标注3×380/220V，表明电压线圈长期能承受380V线电压。  （  ）

82、铝芯橡皮线的符号是BLX。（  ）

83、在低压工作中，人体或其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。（  ）

84、使用万用表测量电阻，每换一次欧姆挡都要把指针调零一次。（  ）

85、电磁系测量机构只可用来测量交流量。（  ）

86、接地装置的地下部分应采用焊接，其搭接长度：扁钢为宽度的3倍，圆钢为直径的6倍。（  ）

87、更换熔丝时无须切断电源。（  ）

88、额定电流指变压器在额定容量下允许长时间通过的最大电流。（  ）

89、使用万用表欧姆挡可以测量接地电阻。（  ）

90、TN-C系统的配电线路因运行需要，在N线必须有重复接地时，不应将剩余电流保护装置作为线路电源端保护。（  ）

91、固定式配电屏单排布置受限制时屏前的通道最小宽度1.3ｍ。（  ）

92、拉线绝缘子用在拉线上，使拉线上下两段互相绝缘，以防当上段拉线万一带电时把电传到下段，造成人身触电。（  ）

93、我国电力规程规定，中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，单相接地运行时间不应超过3h。（　）

94、电流表测量时应串入被测电路。（  ）

95、凡从事商业交换或提供商业性、金融性、服务性的有偿服务的电力用户，部分容量大小、部分照明和动力，均执行商业电价。   （  ）

96、潜水泵停泵后不宜马上合闸启动，间隔时间一般不少于10s。（  ）

97、专线供电的用户不需要加收变损、线损。（  ）

98、在现场抢救时，必须力争抢救时间，切勿为了方便或让伤员舒服去移动伤员，从而延误现场抢救的时间。（  ）

99、手电钻开始使用时，应手握电钻的同时去接通电源，以防电钻滑落。（  ）

100、配电变压器停电操作正确的操作顺序是：先停高压侧，后停低压侧。（  ）