姓名                      单位                                      考号

潍坊农电培训基地

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊密┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊封┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊

中级农网配电营业工模拟试卷（C）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |

一、单项选择题（每题1分，共60题）

1、运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为（　）。

(A)0°；    （B）30°；    （C）45°；    （D）90°。

2、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（　）。

(A)中性点；    （B）参考点；    （C）零电位点；    （D）接地点。

3、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗XL=50，若改接到f=150Hz电源时则感抗XL为（　）。

(A)150；    （B）250；    （C）10；    （D）60。

4、纯电感电路的电压与电流频率相同，电流的相位滞后于外加电压u为（　）。

(A)/2；    （B）/3；    （C）/2f；    （D）/3f。

5、纯电感电路的电压与电流频率相同，电流的相位滞后于外加电压u为（　）。

(A)60°；    （B）30°；    （C）90°；    （D）180°。

6、自耦变压器的三相绕组采用Y接线，各相绕组在总匝数的（　）处有抽头。

(A)25%和50%；    （B）35%和60%；    （C）50%和70%；    （D）65%和80%。

7、三相异步电动机转子的转速（　）同步转速。

(A)低于；    （B）高于；    （C）等于；    （D）可以低于，也可以高于。

8、在电能表型号中，表示电能表的类别代号是（　）。

(A)N；    （B）L；    （C）M；    （D）D。

9、DD862型电能表，含义为单相电能表，设计序号为（　）。

(A)8；    （B）6；    （C）2；    （D）862。

10、DX型是（　）电能表。

(A)三相四线；    （B）三相有功；    （C）三相无功；    （D）单相。

11、DD型是（　）电能表。

(A)三相四线；    （B）三相有功；    （C）三相无功；    （D）单相。

12、三只单相电能表测三相四线电路有功电能时，电能消耗等于三只电能表读数的（　）。

(A)几何和；    （B）代数和；    （C）分数值；    （D）绝对值之和。

13、高压杆两杆之间的间距一般为（　）m。

(A)30～50；    （B）50～100；    （C）80～100；    （D）30～100。

14、跌落式熔断器的额定电流必须（　）熔丝元件的额定电流。

(A)大于或等于；    （B）小于或等于；    （C）小于；    （D）大于。

15、当配电变压器容量在100kVA及以下时配电变压器一次侧熔丝元件按变压器额定电流的（　）倍选择。

(A)1～1.3；    （B）1.5～2；    （C）2～3；    （D）3～4。

16、DW5—10G代表的是（　）开关。

(A)柱上多油式；    （B）柱上真空式；    （C）柱上六氟化硫式；    （D）柱上负荷闸刀。

17、FW7—10/400代表的是（　）开关。

(A)柱上多油式；    （B）柱上真空式；    （C）柱上六氟化硫式；    （D）柱上负荷闸刀。

18、变压器温度升高，绝缘电阻值（　）。

(A)升高；    （B）降低；    （C）不变；    （D）成比例增大。

19、绝缘套管表面的空气发生放电，叫（　）。

(A)气体放电；    （B）气体击穿；    （C）瓷质击穿；    （D）沿面放电。

20、变压器运行时，油温最高的部位是（　）。

(A)铁心；    （B）绕组；    （C）上层绝缘油；    （D）下层绝缘油。

21、无励磁调压的配电变压器高压线圈上一般都带有（    ）个抽头。

(A)6； （B）3； （C）4； （D）5。

22、变压器正常运行时，油枕油位应在油位计的（　）位置。

(A)1/5；    （B）1/4～1/2；    （C）1/2；    （D）1/4～3/4。

23、变压器的变比等于一、二次绕组的（　）之比。

(A)功率；    （B）电流；    （C）匝数；    （D）频率。

24、电压互感器的一次绕组应与被测电路（　）。

(A)串联；    （B）并联；    （C）混联；    （D）串并联。

25、电流互感器二次侧（　）。

(A)装设保险丝；    （B）不装保险丝；    （C）允许短时间开路；    （D）允许长时间开路。

26、大工业用户的受电变压器容量在（　）。

(A)100kVA以上；    （B）100kVA以下；    （C）160kVA以上；    （D）315kVA及以上。

27、抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量计费信息、开具发票、收取电费必不可少的（　）。

(A)基础资料；    （B）原始资料；    （C）存档资料；    （D）结算资料。

28、工业用单相电热总容量不足2kW而又无其他工业用电者，其计费电价应按（　）电价计费。

(A)普通工业；    （B）非工业；    （C）非居民照明；    （D）大工业。

29、三元件电能表用于（　）供电系统测量和记录电能。

(A)二相三线制；    （B）三相三线制；    （C）三相四线制；    （D）三相五线制。

30、三相四线制电能表的电压线圈应（　）在电源端的相线与中性线之间。

(A)串接；    （B）跨接；    （C）连接；    （D）混接。

31、跌落式熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处，以及被配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为（　）。

(A)过载或接地保护； （B）接地或短路保护；    （C）过载或低电压保护；    （D）过载或短路保护。

32、当柱上电力电容器容量在30kvar及以下时，熔丝元件按电力电容器额定电流的（　）倍选择。

(A)1～1.3；    （B）1.5～2；    （C）2～3；    （D）3～4。

33、10kV用户进口处，熔丝元件按用户最大负荷电流的（　）倍选择。

(A)1～1.3；    （B）1.5～2；    （C）2～3；    （D）1.5。

34、碳素钢是含碳量小于（　）的铁碳合金。

(A)2%；    （B）2.11%；    （C）3.81%；    （D）1.41%。

35、组合式保护器的剩余电流继电器安装时一般距地面（　）mm。

(A)600～800；    （B）800～1000；    （C）800～1500；    （D）600～1500。

36、在锅炉等金属容器内工作场所用的行灯采用（　）V。

(A)36；    （B）50；    （C）36；    （D）12。

37、医疗电气设备剩余电流保护装置的动作电流值选为（　）mA。

(A)6；    （B）10；    （C）8；    （D）15。

38、成套开关柜、配电盘等剩余电流保护装置的动作电流值选为（　）mA以上。

(A)10；    （B）100；    （C）15；    （D）50。

39、多股铝芯导线的连接主要采用（　）。

(A)缠绕连接；    （B）浇锡焊接；   （C）压接管压接和并沟线夹螺栓压接；    （D）铜铝接头压接。

40、包缠绝缘时，绝缘带与导线应保持约55°的倾斜角，每圈包缠压叠带宽的（　）。

(A)1/2；    （B）1/3；    （C）1/4；    （D）1/5。

41、插接钢丝绳套的破头长度m为（　）d（d为钢丝绳直径）。

(A)13～24；    （B）20～24；    （C）24～45；    （D）45～48。

42、在编插钢丝绳套时，为了防止每股钢丝绳松散，应用（　）将各股钢丝绳头缠绕。

(A)黄蜡带；    （B）黑胶布；    （C）铝绑线；    （D）铁绑线。

43、绑扎导线用铝绑线的直径应在（　）mm范围内。

(A)2.6～3；    （B）3～3.3；    （C）3.3～3.6；    （D）2.2～2.6。

44、对于45°拉线长度可按地面杆高的（　）倍来计算，并加上回头缠绕长度。

(A)2；    （B）1.828；    （C）1.414；    （D）1.114。

45、绝缘子配线线路导线必须用绑线牢固地绑在绝缘子上，中间绝缘子均用（　）。

(A)顶绑法；    （B）侧绑法；    （C）回绑法；    （D）花绑法。

46、槽板配线适合于导线截面在（　）mm2以下的室内照明线路。

(A)2.5；    （B）4；    （C）6；    （D）10。

47、照明线截面选择，应满足（　）和机械强度的要求。

(A)允许载流量；    （B）电压降低；    （C）平均电流；    （D）经济电流。

48、单相三孔插座安装时，必须把接地孔眼（大孔）装在（　）。

(A)上方；    （B）下方；    （C）左方；    （D）右方。

49、石坑、冻土坑打眼时，应检查锤把、锤头及钢钎子，打锤人应站在扶钎人（　）。

(A)前面；    （B）后面；    （C）侧面；    （D）对面。

50、重量大于300kg及以上的底盘、拉线盘一般采用（　）法吊装。

(A)吊车；    （B）人力推下；    （C）人字扒杆；    （D）简易方法。

51、汽车吊立杆时，起吊电杆的钢丝绳，一般可拴在电杆（　）以上0.2～0.5m处。

(A)杆长的1/3；    （B）中间；    （C）杆长的3/4；    （D）重心。

52、测量800V电机的绝缘电阻，选择兆欧表的额定电压应为（　）V。

(A)500；    （B）1000；    （C）1500；    （D）2500。

53、兆欧表应根据被测电气设备的（　）来选择。

(A)额定功率；    （B）额定电压；    （C）额定电阻；    （D）额定电流。

54、配电箱安装高度在暗装时底口距地面为（　）m。

(A)1.2；    （B）1.5；    （C）1.6；    （D）1.8。

55、选择居民住宅用单相电能表时，应考虑照明灯具和其他家用电器的（　）。

(A)额定电压；    （B）用电时间；    （C）平均负荷；    （D）耗电量。

56、单相电能表一般装在配电盘的（　）。

(A)左边或下方；    （B）左边或上方；    （C）右边或下方；    （D）右边或上方。

57、电动机采用联轴器传动时，两联轴器应保持（　）。

(A)30°；    （B）同一轴线；    （C）垂直；    （D）平行。

58、电动机铭牌上的接法标注为380V/220V，Ｙ/△，当电源线电压为380V时，电动机就接成（　）。

(A)Ｙ；    （B）△；    （C）Ｙ/△；    （D）△/Ｙ。

59、测量380V以下电气设备的绝缘电阻，一般应选用（　）V的兆欧表。

(A)380；    （B）500；    （C）1000；    （D）2500。

60、在绑扎铝导线中，铝包带应超出绑扎部分或金具外（　）mm。

(A)10；    （B）30；    （C）40；    （D）50。

二、多项选择（每题1分，共20题）

61、电路的基本定律是（  ）。

A、欧姆定律；	B、楞次定律；C、电磁感应定律；	D、基尔霍夫定律。

62、提高功率因数的意义是（  ）。

A、提高设备有功功率；	B、降低功率损耗和电能损失；C、减少电力设备的投资；D、减少电压损失，改善电压质量

63、文字符号通常标注在电气设备、装置和元件旁，表示电气设备、装置和元件的（  ）等参量。

A、名称；	B、功能；C、状态；	D、特征。

64、根据产生误差的原因，仪表误差可分为（  ）。

A、附加误差；	B、测量误差；C、计算误差；	D、基本误差。

65、三相异步电动机的定子主要由（  ）组成。

A、机壳；	B、定子铁心；C、定子绕组；	D、电刷。

66、SF6断路器具有下列特点（  ）。

A、断流能力强；B、灭弧速度快 C、电绝缘性能好、检修周期长；D、不适用于有易燃易爆炸危险的场所。

67、农村电网的分级保护模式中第二级保护主要作为（  ）。

A、电气火灾保护；  	B、接地故障保护；  C、中性线断线故障。

68、GCK系列抽屉式低压配电屏（柜）适用于厂矿企业及建筑物的（  ）等配电设备的电能转换分配控制之用。A、动力配电；	B、电动机；C、控制；	D、照明。

69、线路检修一般分为（  ）。

A、日常维修；B、夜间维修；C、全面整修；D、测试维修。

70、所谓对称三相电路，是指（  ）。

A、电源对称；B、负荷对称；C、电源对称，负荷可以不对称；D、负荷对称，电源可以不对称。

71、压接圈、接线耳与接线桩连接的方法是（  ）。

A、连接前应清除压接圈、接线耳和垫圈上的氧化层及污物；	B、将压接圈或接线耳放在垫圈下面；

C、压接圈和接线耳的弯曲方向与螺钉拧紧方向应一致；D、用适当的力矩将螺钉拧紧，以保证接触良好。

72、按照线路金具的用途不同，可分为（  ）、耐张线夹、连接金具几大类。

A、悬垂线夹；B、接续金具；C、防护金具；	D、拉线金具。

73、槽板配线的程序为（  ）。

A、定位划线；B、槽板固定；　　C、导线敷设；　　D、盖板固定。

74、配电变压器的高压侧跌落式熔断器跌落式熔断器作用有（  ）。

A、高压线路和配电变压器的短路保护；	B、接通或断开小容量的空载变压器；C、接通或断开小负荷电流；	D、过电压时保护设备。

75、高压跌开式熔断器熔丝管不能在熔丝熔断时迅速跌落的原因可能是（  ）。

A、上下转动轴安装不正或被杂物阻塞；	B、转轴粗糙不灵；C、熔丝管安装的俯角；	D、熔丝附件太粗、熔丝太细不合适。

76、开关的种类主要有以下几种：（  ）。

A、拉线开关；	B、扳把开关；C、防水开关；	D、双控开关。

77、干粉灭火器在火区覆盖燃烧物并受热产生二氧化碳和水蒸气因其有（  ）的作用，故使燃烧物熄灭。A、吸湿；	B、隔热；C、吸热；D、隔阻空气。

78、供电质量主要是用（  ）标准来衡量。

A、供电半径；	B、供电电压；C、供电频率；	D、供电可靠性。

79、营业普查中，对互感器直观检查的重点是（  ）。

A、检查互感器铭牌参数是否与客户手册（档案）相符；B、检查变比选择是否正确恰当；

C、检查互感器实际接线和变比；D、检查互感器的实际运行状况。

80、电费收取工作由收费员、营业收费专责负责，各供电所可根据本地具体情况分别（  ）等方式。有条件在客户自愿的基础上可实行预付费售电，确保电费回收率100%。

A、采取走收；B、营业网点收费；C、与银行联合收费。

三、判断题（正确的涂“A”，错误的涂“B”，每题1分，共20题）

81、一段电路的电压Uab=-10V，该电压实际上是a点电位高于b点电位。（　）

82、电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同，在电阻一定时，电流与电压成正比。（　）

83、电容器C1与C2两端电压均相等，若C1＞C2，则Q1＞Q2。（　）

84、在对称三相电路中，负载作星形连接时，线电压是相电压的√3倍，线电压的相位超前相应的相电压30°。（　）

85、降低功率因数，对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。（　）

86、测量直流电流除将直流电流表与负载串联外，还应注意电流表的正端钮接到电路中的电位较高的点。（　）

87、万用表使用前，应检查指针是否指在零位上，如不在零位，可调整表盖上的机械零位调整器，使指针恢复至零位。（　）

88、用万用表测量电阻时，不必将被测电阻与电源断开。（　）

89、用兆欧表测量绝缘电阻时，手柄要忽快忽慢，否则会影响测量精度。（　）

90、遥测绝缘用的导线应使用绝缘线，两根引线最好绞在一起。（　）

91、拉线的经济夹角是30°。（　）

92、巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任。新人员可以一人单独巡线。（　）

93、组合开关可用作交流50Hz、380V和直流220V以下的电源开关，5kW以下电动机直接起动和正反转控制，以及机床照明电路的控制。（　）

94、小容量的电动机一般用熔断器作过载保护装置。（　）

95、兆欧表有"线"（L）、"地"（E）和"屏"（G）三个接线柱，进行一般测量时，只要把被测绝缘电阻接在"L"和"E"之间即可。（　）

96、雷电时，可以用兆欧表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。（　）

97、导线截面积的大小是决定导线通过最大允许电流的重要因素。（　）

98、对于多电源的配电线路，可以从线路两端向中间按照顺序逐杆编号。（　）

99、HK型开启式负荷开关，常用作照明电源开关，也可用于15kW及以下三相异步电动机非频繁起动的控制开关。（　）

100、三相异步电动机铭牌上的额定功率是指从电源吸收的电功率。（　）